Приложение №1

к Заказу № ________________ от _________ 2025 г.

к Договору № ________________ от _________.2020 г.

- Техническое задание

- на выполнение работ по теме:

- Пересчет запасов ______________________ месторождения

- (Проектно-технический документ)

- Заказчик: {Краткое-Наименование-ДО-Заказчика}

- Цели и задачи работ

1.1 Актуализация запасов на разбуриваемых участках на ________________ нефтяного месторождения ЯНАО в поддержку ПТД.

1.2 Пересчет запасов нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов продуктивных пластов Нового месторождения с последующим их утверждением в ФБУ «ГКЗ» РФ и постановкой на Государственный баланс полезных ископаемых.

1.3 В процессе оказания услуг – создание двумерных и трёхмерных геологических моделей (далее – ГМ) с учетом всей геолого-технической информации.

- Периметр работ

{Краткое-Наименование-ДО-Заказчика}. Работы выполняются по месту нахождения офисов Исполнителя (г.Тюмень, г.Санкт-Петербург).

- Сроки выполнения работ

Начало – __.__.20__.

Окончание – __.__.20__ г.

Сроки выполнения этапов определяются Календарным планом (Приложение №2).

- Ключевые показатели эффективности при постановке целей в формате

конечного результата (КПЭ по SMART):

Таблица № 1

| № этапа | Показатели |
| --- | --- |
| Этапы №№ 1-4 | 1. Актуализация проектных решений и реализация лицензионных обязательств с соблюдением требований «Правила разработки месторождений углеводородного сырья", утв. Приказом Минприроды России N 110, Роснедр N 02 от __.__.20__. в срок до __.__.20__ 2. Актуализация категорийности запасов месторождения в соответствии с «Классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов» (утв. Приказом №477 от 01.11.2013 г. Мин. природных ресурсов и экологии РФ) в срок до __.__.20__ г. 3. Прохождение полного цикла НТС Компании (НТС ДО, НТС ОРД) с согласованием протокола по принятым проектным решениям, в срок до __.__.20__ г. 4. Прохождение экспертизы и согласования проектного документа в ГКЗ и ЦКР Роснедр по УВС с оформлением экспертного заключения и протоколов ГКЗ и ЦКР Роснедр по УВС, в срок до __.__.20__ г. |

- Содержание работ, особенности их выполнения и результаты

Перечень работ, требования к ним и детализация ожидаемых результатов представлены в таблице №2.

Таблица №2

| Требования к выполнению работ | Ожидаемые результаты | Описание работы * |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Формирование базы данных. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза по материалам ГИС. Создание петрофизической модели. Переинтерпретация данных ГИС. Анализ результатов сейсморазведочных работ. Выделение и обоснование подсчетных объектов. Построение трехмерной модели. |  |  |
| 1.1. Формирование базы данных |  |  |
| Учет всей актуальной информации | Формирование рабочих баз данных в ПО | Оценка полноты и анализ качества, переданной Заказчиком информации |
| 1.2. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза по материалам ГИС |  |  |
| Учет всей актуальной информации | Схемы детальной корреляции продуктивных отложений | • Литолого-стратиграфическое расчленение разреза скважин на основе кернового материала и ГИС. • Обоснование и определение фациальных обстановок продуктивных пластов. • Проведение детальной корреляции продуктивных отложений с целью более обоснованного выделения единичных объектов подсчета запасов, распределение и привязка имеющегося фактического материала по выделенным объектам, оценка степени их изученности. |
| 1.3. Создание петрофизической модели. Переинтерпретация данных ГИС |  |  |
| • в каждой скважине должны быть указаны интервалы и значения параметров опорных пластов для расчетов Апс, ΔJγ, ΔJn, Кгл; • определение открытой пористости проводится по данным нейтрон- нейтронного каротажа (ННКт) и петрофизической связи «Апс – Кп керн» по всему массиву скважин. В скважинах с выполненными замерами акустического и плотностного каротажа, а также специальных исследований (МНК, ИНК, ЯМР и др.) пористость должна быть рассчитана соответственно и по этим методам. Результирующее значение пористости (Кп_прин) определяется по комплексным палеткам, которые должны быть приведены в отчете, или согласно обоснованному алгоритму. В отчете должны быть приведены используемые для интерпретации палетки; • абсолютную проницаемость получают на основе петрофизической связи «керн-керн» из открытой пористости, либо путём применения аналитических и эмпирических зависимостей, справедливых для данного типа отложений; • УЭС (Rп) горных пород получают в результате комплексной обработки БКЗ-ИК-БК. В скважинах, где проведены исследования ВИКИЗ, значение УЭС соответственно должно быть рассчитано и по этому методу. Результирующее значение УЭС принимается на основе экспертной оценки; • объёмная глинистость рассчитывается с применением методов ПС, ГК, СГК и БК в зависимости от типа исследуемого объекта; • нефтенасыщенность пород- коллекторов рассчитывается на основе петрофизических связей «керн - керн», «керн - ГИС», а также по уравнению Арчи-Дахнова, с коэффициентами, полученными в зоне 100%-водонасыщенных коллекторов. | - описание разработанных методик определения подсчетных параметров, алгоритмов интерпретации данных каротажа; - результаты интерпретации материалов ГИС в интервале продуктивных пластов; - результаты определения УЭС проницаемых интервалов в разрезе продуктивных пластов; - обоснование граничных значений Кп_гр; - расчет средних параметров по скважинам: - планшеты геолого-геофизической характеристики по всем скважинам. | • анализ данных лабораторных исследований флюидов; • анализ данных опробования, испытания и промысловых исследований скважин; • увязка данных КЕРН-ГИС- ИСПЫТАНИЕ; • разработка петрофизической основы интерпретации данных ГИС; • разработка методик определения подсчетных параметров; • построение петрофизических связей типа "керн-керн", "керн-ГИС", "ГИС-ГИС", "опробование-ГИС"; • оценка по пластам граничных значений открытой пористости (Кп), эффективной пористости (Кпэф), абсолютной проницаемости (Кпр), водо-насыщенности (Кв), остаточной водонасыщенности (Кво), параметра Апс и удельного сопротивления (Rп); • изученность керновыми исследованиями подсчетных объектов. Таблицы изменения средневзвешенных параметров по пластам; • разработка и обоснование методики интерпретации на основе данных анализа керна и результатов испытания скважин; • разработка алгоритмов, отладка графа обработки и интерпретация данных каротажа; • оценка качества интерпретации: сопоставление результатов с данными анализа керна и результатами испытаний скважин; • анализ расхождений; • контроль качества. . |
| 1.4. Анализ результатов сейсморазведочных работ |  |  |
| Учет всей актуальной информации по сейсмике | - привязка опорных и продуктивных объектов с сейсмическими данными; - карты изохрон; - карты глубин по опорным и целевым объектам; - сейсмогеологическая модель месторождения; - прогнозные карты, построенные в рамках динамического и сейсмо-стратиграфического анализа; | Оценка качества 2D и 3D сейсморазведочных работ (переобработка и переинтерпретация не требуются): • сейсмостратиграфическая привязка по данным ВСП; • трассирование тектонических нарушений; • корреляция отражающих горизонтов; • методика картопостроения; • данные динамического и сейсмостратиграфического анализа, инверсионных преобразований (если таковой выполнялся); • статистический анализ взаимосвязей сейсмических атрибутов и емкостных параметров; • построение карт прогноза распределения ФЕС; • создание сейсмогеологической модели. |
| 1.5. Построение трехмерной модели |  |  |
| Учет всей актуальной геологической и промысловой информации, в т.ч. по сейсмике | - трёхмерная геологическая модель продуктивных пластов в ПО T-Navigator / Petrel. | • построение трехмерных геологических моделей резервуаров продуктивных пластов в программном комплексе по данным интерпретации ГИС и результатам интерпретации 3D-сейсморазведки |
| Этап 2. Построение двухмерной модели, подсчет начальных геологических запасов УВ. |  |  |
| Учет всей актуальной информации по геологии и сейсмике | - двумерная геологическая модель продуктивных пластов в ПО isoline. - таблицы подсчета начальных геологических запасов нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов по выделенным продуктивным объектам; - таблицы сопоставления вновь подсчитанных запасов с утвержденными ранее и числящимися на государственном балансе; - таблица сопоставления результатов подсчёта запасов по двумерному и трехмерному моделированию. | • построение структурных карт по стратиграфической кровле и по подошве продуктивных пластов, кровли и подошвы пород-коллекторов продуктивных пластов, карт эффективных нефтегазонасыщеных толщин, коэффициентов открытой пористости и нефтегазонасыщенности пород-коллекторов • оценка геологических запасов углеводородов и сопоставление с результатами подсчета по двухмерным моделям. • обоснование подсчетных параметров; • обоснование категорий запасов по каждому объекту подсчета запасов; • подсчет начальных геологических запасов нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов по выделенным объектам подсчета; • сопоставление вновь подсчитанных запасов с утвержденными ранее и числящимися на государственном балансе; • оценка геологических запасов УВ и сопоставление с результатами подсчёта запасов по трехмерному моделированию. |
| Этап 3. Подготовка разделов отчета по подсчету геологических запасов УВ. Оформление отчета по подсчету геологических запасов УВ. Согласование материалов ПЗ на ГТС Заказчика. |  |  |
| Учет всей актуальной информации по месторождению Оформление отчета в соответствии с: «Методическими рекомендациями по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом», 2003 г., под ред. Петерсилье В.И. и др., Москва-Тверь; «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов» (утв. Приказом Минприроды России от 28.12.2015 №564); «Методическими рекомендациями по подсчёту геологических запасов нефти и газа объёмным методом». Москва, 2025 г. | Разделы ПЗ с табличными и графическими приложениями. - Отчёт по ПЗ; - Презентация; - Протоколы ГТС / НТС ОРД; | Подготовка разделов отчета по подсчету запасов: • общие сведения о районе работ и месторождении полезных ископаемых; • геологическое строение района и месторождения; • геологоразведочные работы; • использование данных сейсморазведки для подсчета запасов; • геофизические исследования скважин, методика и результаты интерпретации полученных данных; • нефтегазоносность месторождения; • гидрогеологические и геокриологические условия; • физико-литологическая характеристика коллекторов продуктивных пластов и покрышек по результатам исследования керна; • состав и свойства нефти, газа, оценка промышленного значения их попутных полезных компонентов; • сведения о разработке месторождения; • обоснование подсчетных параметров и подсчет запасов нефти, газа и содержащихся в них попутных полезных компонентов; • построение трехмерных геологических моделей всех объектов проектирования месторождения; • сопоставление подсчитанных запасов полезных ископаемых с числящимися на государственном балансе и с ранее утвержденными ГКЗ Роснедра; • информация о мероприятиях по охране недр и окружающей среды; • обоснование подготовленности месторождения (залежи) для промышленного освоения; • анализ качества и эффективности геологоразведочных работ; • параметры, влияющие на вязкость, проницаемость и стратиграфическую принадлежность. 2. Оформление отчета по ПЗ: • Оформление графических приложений: подсчетных планов и структурных карт по кровле и подошве продуктивных пластов, эффективных и эффективных нефтенасыщенных толщин, коэффициентов открытой пористости, нефтенасыщенности, геологических профилей, планшетов ГИС и т.д. 3. Экспертиза НТЦ. Согласование материалов ПЗ на ГТС / НТС ОРД Заказчика, устранение замечаний (при наличии). |
| Этап 4. Экспертиза и защита ПЗ в ФБУ ГКЗ. Оформление итогового отчета и передача Заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения |  |  |
| Учет всей актуальной информации по месторождению. Оформление отчета в соответствии с: «Требованиями к содержанию геологической информации о недрах и формы ее представления, утвержденные приказом Минприроды России и Роснедр от 23.08.2022 №549/06 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.02.2023 №72457).» Формирование комплекта документов в ФБУ «ГКЗ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2023 г. № 335 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение» | Передача итогового комплекта отчёта с сопроводительной документацией, электронная база проекта, проект подсчета запасов 2Д в ПО Isoline, трёхмерная геологическая модель продуктивных пластов в ПО T-Navigator / Petrel, протокол ГКЗ, паспорт месторождения, презентация. | Завершение работ с госорганами, подготовка комплекта отчёта по ОПЗ по итогам рассмотрения в ГКЗ. Передача материалов ПЗ на государственную экспертизу в ФБУ ГКЗ и сопровождение при прохождении экспертизы. Устранение замечаний по результатам государственной экспертизы. Участие в рассмотрении материалов. Итоговый отчёт направляется Исполнителем на бумажном и/или электронном носителях: в ФГБУ «Росгеолфонд» (1 экз.), в Территориальные фонды геологической информации (1 экз.), Заказчику (1 экз.) – по запросу. |

Примечание: * В случае привлечения Субисполнителей, Исполнитель осуществляет сопровождение выполнения работ на всех этапах, оказывает методическую поддержку, подготовку исходных данных, выработку и согласование решений по проекту в интересах Заказчика (недропользователя).

- Условия выполнения работы

Работы по данному Техническому заданию выполняются на основе следующей исходной информации от Заказчика:

- Данные отчётов по подсчёту и пересчёту запасов УВ (ПЗ) и оперативных изменений запасов (ОПЗ);

- Приемка каждого выполненного этапа производится в соответствии с требованиями настоящего Технического задания в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2);

- Для выполнения работ рекомендуется использовать специализированное программное обеспечение Isoline и T-Navigator / Petrel – для геологических моделей 3Д, актуальное на момент выполнения работ версии. Возможность использования других видов ПО согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ.

- По завершении каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику Акт, подписанный Исполнителем в двух экземплярах, с приложением к нему необходимого количества документов и иных материалов, предусмотренных настоящим Техническим Заданием.

- Требования к документации

7.1. Результатом работ являются информационные отчеты с описанием выполненных работ и полученных данных, перечисленных в п. 4, предоставляемые  Заказчику.

7.2. Сроки выполнения работ приводятся в Приложении 2 к настоящему заказу «Календарный план».

7.3. Требования к оформлению отчетных материалов.

7.3.1. 	Текстовая часть отчета предоставляется как в редактируемом формате файлов (DOC/DOCX), так и в виде отсканированного образа всех страниц, или страниц с подписями и печатями (PDF).

7.3.2. Табличные приложения в сдаваемой цифровой версии должны быть представлены в редактируемой версии файла (XLS/XLSX).

7.3.3. Графические приложения должны быть представлены в векторном формате (PDF).

7.3.4. Сопроводительная документация, письма и акты, подтверждающие факт сдачи материалов в государственные фонды геологической информации, презентационные материалы – в форматах, обеспечивающих возможность чтения распространенным прикладным ПО (MS Office/ PDF/TIFF/ JPG).

7.3.5. Комплекты результирующих данных должны содержать:

- цифровую геологическую модель 2Д продуктивных пластов в ПО Isoline, в т.ч. описание модели;

- цифровую геологическую модель 3Д продуктивных пластов в ПО
T-Navigator / Petrel, в т.ч. описание модели;

–	реестр скважин, участвовавших в проекте ПЗ/ОПЗ, с указанием номера скважины, уникального кода скважины (UWI) в формате XLS/XLSX;

–	реестр новых скважин с интерпретацией в формате XLS/XLSX;

- интерпретация новых скважин в форматах LAS, XLS/XLSX;

- электронная база проекта, получаемая в процессе подсчета запасов и представляющий собой полное описание полученных геологических результатов и поясняющее примененные методики подсчета запасов, в т.ч. линии и контура проекта (формат IRAP RMS, ASCII), файлы сеток, разломов и карт 2D проекта с шагом 50х50 (формат IRAP RMS, ASCII).

- Требования к работе

Разработанная методика обработки и интерпретации материалов ГИС, а также полученные в итоге подсчётные параметры и собственно пересчет запасов УВ должны отвечать требованиям ФБУ «ГКЗ», включая:

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Постановление правительства РФ от 01.03.2023 г. №355 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение»;

- «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Нормативно-методическая документация». – М: ЕСОЭН.2018, под ред. А.Н. Шабанова;

- «Методические рекомендации по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов», утв. Распоряжением МПР №3-р от 01.02.2016 г.;

- Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утв. приказом Минприроды России от 01.11.2013 N 477;

- «Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объёмным методом», под ред. Петерсилье В.И. и др., Москва-Тверь, 2003 г.;

- «Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объёмным методом», Москва, 2025 г.;

- Разъяснение по заполнению таблиц к заключению государственной экспертизы по подсчету запасов и оперативному изменению состояния запасов УВС», протокол ФАН от 08.11.2024 г. №03-17/8-пр;

- Рекомендации по «Структуре и организации проведения государственной экспертизы оперативного изменения состояния запасов УВС» (Приложение 1 к приказу ФБУ «ГКЗ» №01-9/100-орг. от 02.02.2015 г.);

- «Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов», утвержденные приказом МПР № 564 от 28.12.2015 г.;

- Приказ Минприроды России N 549, Роснедр N 06 от 23.08.2022 "Об утверждении Требований к содержанию геологической информации о недрах и формы ее представления";

- «Рекомендации к методике построения геологических моделей при подсчете запасов углеводородного сырья», разработанные ФБУ «ГКЗ» и одобренные решением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации протокол № 6 от 10.02.2015 г.;

- Приказ Минприроды Росиии №110, Роснедр от 17.03.2025 г. Об утверждении «Правил разработки месторождения углеводородного сырья»;

- Стандарт компании ПАО ГПН СК-01.01.04.01.03 «Планирование, разработка и утверждение материалов по подсчету запасов углеводородов».

Система координат и параметры проекции, используемые для выполнения работ, передачи исходных и результирующих данных, определяются Заказчиком при передаче исходных данных Исполнителю.

- Контроль качества

Приемка каждого выполненного этапа осуществляется с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ. Перечень документации и иных материалов, подлежащих оформлению и сдаче на отдельных этапах выполнения работ, определяется настоящим Техническим Заданием.

Разработанная методика обработки и интерпретации материалов ГИС, а также полученные в итоге подсчётные параметры должны отвечать требованиям ГКЗ, в том числе следующим документам:

  - ГОСТ Р 53579-2009 "Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению";

  - Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Нормативно-методическая документация. -М: ЕСОЭН, 2016, под ред. А.Н. Шабанова;

  - МД М-01.01.10.03-01 ПАО «Газпром нефть» «Требования к форматам данных подсчета запасов УВС (ПЗ и ОПЗ)».

- Условия привлечения субподрядчиков

Порядок привлечения Субподрядчиков регламентируется типовыми разделами договора ПАО «Газпром нефть» (ТРД), опубликованного на внутреннем портале ПАО «Газпром нефть» в разделе «База знаний / Документы / Типовые разделы договора для внутригрупповых сделок.

- Иные условия выполнения работ.

Иные условия выполнения работ по данному Техническому заданию отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК {Краткое-Наименование-ДО-Заказчика} {Должность-Подписанта-Заказчика} ________________ {ФИО-Подписанта-Заказчика} М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ {Краткое-Наименование-ДО-Исполнителя} {Должность-Подписанта-Исполнителя} _______________ {ФИО-Подписанта-Исполнителя} М.П. |
| --- | --- |