|  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| к Заказу № __ от _____ г. |  |  |  |
| к Договору № _________________ от__.__.____г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

Проектно-технический документ / Оперативный подсчет запасов УВС

____________________ месторождения

Заказчик работ: {Полное-Наименование-ДО-Заказчика}

1. Цель работы:

  - План реализации лицензионных обязательств и программы изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы, уточнение строения пластов группы Ач и Ю по результатам бурения скважин, актуализация запасов в разбуриваемых участках на __________ месторождении в поддержку ПТД.

  - Подготовка и согласование оперативного изменения состояния запасов углеводородов по залежам продуктивных пластов __________ НГКМ по результатам бурения скважин с защитой в ФБУ «ГКЗ».

2. Периметр работ:

{Полное-Наименование-ДО-Заказчика}.

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя, без выезда на месторождения ({Город-Выполнения-Работ}).

3. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты подписания Заказа

Окончание работ – __.__.____ г.

Сроки выполнения этапов определяются календарным планом (Приложение №2).

4. Содержание работ, особенности их выполнения и результаты:

Перечень работ и требований к ним представлены в Таблице №1.

Таблица №1:

| Наименование этапов работы | Требования к выполнению работ | Ожидаемые результаты | Описание работы * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС вновь пробуренных скважин. Анализ петрофизической модели. Анализ результатов сейсмо-разведочных работ. | Учет всей актуальной информации | - результаты интерпретации материалов ГИС в интервале продуктивных пластов; - геолого-геофизические планшеты по скважинам; - карты ОГ. ­ | 1) Сбор геолого-геофизической и промысловой информации для ОПЗ УВ: • оценка полноты и анализ качества переданной Заказчиком информации; • анализ данных лабораторных исследований флюидов; • анализ данных опробования, испытания и промысловых исследований скважин; 2) Обработка и интерпретация данных ГИС пробуренных скважин: • Обработка и интерпретация данных ГИС пробуренных скважин; • сопоставление результатов с данными анализа керна и результатами испытаний скважин; • сопоставление полученных результатов с результатами предыдущих обработок; • контроль качества; • создание планшетов ГИС. 3) Анализ результатов сейсморазведочных работ: • Оценка качества 2D и 3D сейсморазведочных работ; • актуализация сейсмогеологической модели. |
| 2. Актуализация двумерной и трехмерной геологической модели пластов. Оперативный подсчет геологических запасов. Оформление материалов оперативного изменения состояния запасов УВ. | Учет всей актуальной информации | ­- схемы обоснования ВНК / ГНК / ГВК по залежам; - трёхмерная геологическая модель продуктивных пластов в ПО T-Navigator / Petrel; - актуальная двумерная геологическая модель продуктивных пластов; - подсчетные планы по продуктивным пластам в формате ipr и pdf; - таблицы подсчета НГЗ УВ по выделенным продуктивным объектам; - таблицы сопоставления запасов, полученные по ГМ 2Д и 3Д; - таблицы сопоставления вновь подсчитанных запасов с числящимися на государственном балансе в формате xls / xlsx; - отчёт по ОПЗ в электронном виде в формате doc / docx. | 1) Построение трехмерных геологических моделей резервуаров продуктивных пластов в программном комплексе по данным интерпретации ГИС и результатам интерпретации 2D/3D-сейсморазведки; 2) Построение двумерных геологических моделей: • проведение детальной корреляции продуктивных отложений с целью более обоснованного выделения единичных объектов подсчета запасов; • обоснование ВНК / ГНК / ГВК по залежам, построение схем обоснования контактов; • построение структурных карт кровли и подошвы пород-коллекторов продуктивных пластов, карт эффективных и эффективных нефтегазонасыщенных толщин, коэффициентов открытой пористости и нефтегазонасыщенности пород-коллекторов; • передача двумерных моделей для апробации Заказчику. • оценка геологических запасов углеводородов и сопоставление с результатами подсчета по двумерным моделям. 3) Оперативный подсчет запасов УВ: • обоснование подсчетных параметров; • обоснование категорий запасов по каждому объекту пересчета; • подсчет начальных геологических запасов УВ по выделенным объектам подсчета; • сравнение вновь подсчитанных запасов с числящимися на государственном балансе. 4) Оформление отчета по ОПЗ УВ: • текст по ОПЗ; • графические, текстовые и табличные материалы, иллюстрирующие изменения состояния запасов, а именно: - подсчетные планы по всем объектам подсчета с нанесением границ ЛУ и контуров запасов, ранее учтенных в государственном балансе и вновь подсчитанных; - карты эффективных, эффективных нефте- и газонасыщенных толщин; - геологические разрезы, схемы корреляции; - геолого-геофизические характеристики разреза по скважинам (планшеты); - таблицы ГИС – результаты обработки геолого-геофизической информации с целью определения подсчетных параметров пласта; - сейсмические материалы, подтверждающие геологическую модель залежей; - таблицы начальных геологических и извлекаемых запасов, подсчетных параметров; - таблицы учтенных и представленных подсчетных параметров и запасов по категориям; - таблицы испытаний и результата ввода скважин в эксплуатацию. 3) Внутренняя экспертиза НТЦ. Согласование отчета на НТС Заказчика. |
| 3. Согласование ОПЗ на НТС Заказчика (в т.ч. НТС дочернего общества ПАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр) | Учет всей актуальной информации по месторождению | - отчет по ОПЗ в электронном виде в формате doc / docx; - сопроводительные документы в формате pdf; - презентация с результатами работ. | ­1) Подготовка необходимого пакета документов для регистрации отчета и проведения государственной экспертизы. 2) Передача материалов ОПЗ на государственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ» и сопровождение ее прохождения. |
| 4. Подготовка пакета документов и передача отчета на экспертизу в ФБУ «ГКЗ». Защита отчета в ФБУ «ГКЗ». Устранение замечаний госэкспертизы. Оформление итогового отчета и передача Заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения. |  | Передача итогового комплекта отчёта с сопроводительной документацией, электронная база проекта, проект подсчета запасов 2Д в ПО Isoline, геологическая модель 3Д продуктивных пластов в ПО T-Navigator / Petrel, протокол ГКЗ, паспорт месторождения, презентация. | ­1) Участие в рассмотрении материалов ОПЗ на заседании ФБУ ГКЗ. 2) Завершение работ с госорганами, подготовка Отчёта по ОПЗ по итогам рассмотрения в ГКЗ. 3) Актуализация паспорта месторождения при необходимости. 4) Итоговый отчёт направляется на бумажном и электронном носителях: • в ФГБУ «Росгеолфонд» (1 экз.); • Территориальные фонды геологической информации (1 экз.); • Заказчику (1 экз.). |

Примечание: * В случае привлечения подрядных организаций (субисполнителей) для выполнения работ, Исполнитель осуществляет сопровождение выполнения работ на всех этапах, оказывает методическую поддержку, подготовку исходных данных, выработку и согласование решений по проекту в интересах Заказчика (недропользователя).

5. Условие выполнения работы:

Работы по данному Техническому заданию выполняются на основе следующей исходной информации от Заказчика:

- Данные отчётов по подсчёту и пересчёту запасов УВ (ПЗ) и оперативных изменений запасов (ОПЗ);

- Приемка каждого выполненного этапа производится в соответствии с требованиями настоящего Технического задания в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2);

- Для выполнения работ рекомендуется использовать специализированное программное обеспечение Isoline и T-Navigator / Petrel – для геологических моделей 3Д, актуальное на момент выполнения работ версии. Возможность использования других видов ПО согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ.

- По завершении каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику Акт, подписанный Исполнителем в двух экземплярах, с приложением к нему необходимого количества документов и иных материалов, предусмотренных настоящим Техническим Заданием.

6. Требования к документации:

7.1. Результатом работ являются информационные отчеты с описанием выполненных работ и полученных данных, перечисленных в п. 4, предоставляемые  Заказчику.

7.2. Сроки выполнения работ приводятся в Приложении 2 к настоящему заказу «Календарный план».

7.3. Требования к оформлению отчетных материалов.

7.3.1. 	Текстовая часть отчета предоставляется как в редактируемом формате файлов (DOC/DOCX), так и в виде отсканированного образа всех страниц, или страниц с подписями и печатями (PDF).

7.3.2. Табличные приложения в сдаваемой цифровой версии должны быть представлены в редактируемой версии файла (XLS/XLSX).

7.3.3. Графические приложения должны быть представлены в векторном формате (PDF).

7.3.4. Сопроводительная документация, письма и акты, подтверждающие факт сдачи материалов в государственные фонды геологической информации, презентационные материалы – в форматах, обеспечивающих возможность чтения распространенным прикладным ПО (MS Office/ PDF/TIFF/ JPG).

7.3.5. Комплекты результирующих данных должны содержать:

- цифровую геологическую модель 2Д продуктивных пластов в ПО Isoline, в т.ч. описание модели;

- цифровую геологическую модель 3Д продуктивных пластов в ПО
T-Navigator / Petrel, в т.ч. описание модели;

–	реестр скважин, участвовавших в проекте ПЗ/ОПЗ, с указанием номера скважины, уникального кода скважины (UWI) в формате XLS/XLSX;

–	реестр новых скважин с интерпретацией в формате XLS/XLSX;

- интерпретация новых скважин в форматах LAS, XLS/XLSX;

- электронная база проекта, получаемая в процессе подсчета запасов и представляющий собой полное описание полученных геологических результатов и поясняющее примененные методики подсчета запасов, в т.ч. линии и контура проекта (формат IRAP RMS, ASCII), файлы сеток, разломов и карт 2D проекта с шагом 50х50 (формат IRAP RMS, ASCII).

7. Требования к работе:

Разработанная методика обработки и интерпретации материалов ГИС, а также полученные в итоге подсчётные параметры и собственно пересчет запасов УВ должны отвечать требованиям ФБУ «ГКЗ», включая:

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Постановление правительства РФ от 01.03.2023 г. №355 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение»;

- «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Нормативно-методическая документация». – М: ЕСОЭН.2018, под ред. А.Н. Шабанова;

- «Методические рекомендации по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов», утв. Распоряжением МПР №3-р от 01.02.2016 г. и приказом МПР от 01.11.2013 №477;

- «Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объёмным методом», под ред. Петерсилье В.И. и др., Москва-Тверь, 2003 г.;

- «Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объёмным методом», Москва, 2025 г.;

- Разъяснение по заполнению таблиц к заключению государственной экспертизы по подсчету запасов и оперативному изменению состояния запасов УВС», протокол ФАН от 08.11.2024 г. №03-17/8-пр;

- Рекомендации по «Структуре и организации проведения государственной экспертизы оперативного изменения состояния запасов УВС» (Приложение 1 к приказу ФБУ «ГКЗ» №01-9/100-орг. от 02.02.2015 г.);

- «Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов», утвержденные приказом МПР № 564 от 28.12.2015 г.;

- Приказ МПР от 29.02.2016 г. № 54 «Об утверждении требований к содержанию геологической информации о недрах и формы ее представления» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2016 № 41560);

- «Рекомендации к методике построения геологических моделей при подсчете запасов углеводородного сырья», разработанные ФБУ «ГКЗ» и одобренные решением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации протокол № 6 от 10.02.2015 г.;

- Приказ МПР №110/02 от 17.03.2025 г. Об утверждении «Правил разработки месторождения углеводородного сырья»;

- Стандарт компании ПАО ГПН СК-01.01.04.01.03 «Планирование, разработка и утверждение материалов по подсчету запасов углеводородов».

- Система координат и параметры проекции, используемые для выполнения работ, передачи исходных и результирующих данных, определяются Заказчиком при передаче исходных данных Исполнителю.

8. Контроль качества:

Приемка каждого выполненного этапа осуществляется с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ. Перечень документации и иных материалов, подлежащих оформлению и сдаче на отдельных этапах выполнения работ, определяется настоящим Техническим Заданием.

Разработанная методика обработки и интерпретации материалов ГИС, а также полученные в итоге подсчётные параметры должны отвечать требованиям ГКЗ, в том числе следующим документам:

  - ГОСТ Р 53579-2009 "Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению";

  - Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Нормативно-методическая документация. -М: ЕСОЭН, 2016, под ред. А.Н. Шабанова;

МД М-01.01.10.03-01 ПАО «Газпром нефть» «Требования к форматам данных подсчета запасов УВС (ПЗ и ОПЗ)».

9. Условия привлечения субподрядчиков:

По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе привлекать Субисполнителей к выполнению работ. Исполнитель несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими третьими лицами как за свои собственные действия.

10. Иные условия выполнения работ:

Иные условия выполнения работ по данному Техническому заданию отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК {Краткое-Наименование-ДО-Заказчика} {Должность-Подписанта-Заказчика} ________________ {ФИО-Подписанта-Заказчика} М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ {Краткое-Наименование-ДО-Исполнителя} {Должность-Подписанта-Исполнителя} _______________ {ФИО-Подписанта-Исполнителя} М.П. |
| --- | --- |