Приложение №1

к Заказу № ______ от «____» ________ 20__ г.

к Договору № {Номер-Договора}

от {Дата-Договора}.

Техническое задание

на выполнение работ по теме:

Научно-техническая поддержка процесса строительства скважин.

Интегрированный концепт заканчивания.

Заказчик: Полное-Наименование-ДО-Заказчика} ({Краткое-Наименование-ДО-Заказчика}).

- Цели и задачи работ:

Общая цель работы:

Построение геомеханической модели для оценки геомеханических рисков при бурении скважин на целевую группу пластов АС, Ач, Тюменской свиты для 9 кустовых площадок {Наименование-Месторождения}.

- подготовка рекомендаций по снижению аварийности при их строительстве.

Общие задачи:

- Сбор и геомеханический анализ геолого-геофизических данных и промысловой информации;

- Анализ результатов бурения скважин окружения, выявление основных причин осложнений;

- Выделение рисковых интервалов. Увязка геолого-геофизической и промысловой информации;

- Построение 1D геомеханических моделей с учетом изменения напряженно-деформированного состояния и механических свойств объекта в процессе компенсации пластового давления и влияния факторов разработки;

- Формирование адресных рекомендаций, для скважин каждого из КП, основанных на результатах моделирования и комплексного анализа строительства скважин окружения, содержащие следующие данные:

  - Рекомендации по разобщению несовместимых интервалов вскрытия;

  - Рекомендации по безопасному диапазону давлений в интервале открытого ствола;

  - Рекомендации по рекомендуемым плотностям бурового раствора;

  - Рекомендации по проведению и наполнению ГИС для актуализации геомеханической модели изучаемого участка.

- Периметр работ:

Периметр выполнения работ – ____________________, работы выполняются в рамках строительства скважин на ____________________ месторождении, для 9 кустовых площадок: ____________________, определенных и согласованных на совместных встречах представителей {Краткое-Наименование-ДО-Заказчика} и {Краткое-Наименование-ДО-Исполнителя} для секций эксплуатационной колонны и хвостовика.

Место выполнения работ – {Краткое-Наименование-ДО-Исполнителя}, г. {Город-Выполнения-Камеральных-Работ} (камеральные, без выезда на месторождение).

- Термины и сокращения

КП – кустовая площадка

ГДИ/ГДИС – гидродинамические исследования скважин

ГДМ – гидродинамическая модель

ГМ – геологическая модель

ГИС – геофизические исследования скважин

ПГИ – промыслово-геофизические исследования

НКТ – насосно-компрессорные трубы

РИГИС – результаты интерпретации геофизических исследований скважин

- Сроки выполнения работ

Начало – c момента заключения Заказа

Окончание – {Дата-Окончания-Работ}.

Наименования этапов, промежуточные сроки и виды отчетных документов по выполняемым этапам определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Заказу).

- Содержание работ, особенности их выполнения и результаты:

Перечень работ и требований к ним представлены в Таблица №1

Таблица №1:

| Наименование работы | Требования к выполнению работ | Ожидаемые результаты | Описание работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Построение геомеханических моделей в районе высокорисковых КП. | Учет всей актуальной информации, включая актуальные данные пластовых давлений, согласованные профиля проектных скважин | 1D геомеханическая модель устойчивости проектных скважин; График совмещенных давлений; презентации с рекомендациями на проектные скважины. | - Сбор и анализ геолого-геофизических данных и промысловой информации для геомеханического моделирования; - Систематизация данных бурения скважин; - Ретроспективный анализ строительства скважин 2023г, 2024г, 2025г и обновление по факту получения полевых данных в течении работ 2026г.; - Разработка единой базы данных осложнений; - Построение 1Д опорных геомеханических моделей; - Обновление геомеханической модели на факт бурения новых скважин (новая скважинная информации: ГИС, испытания, буровые события, керн); - Формирование рекомендаций на дополнительные исследования для повышения достоверности геомеханических построений; - Подготовка сценариев «окна бурового раствора» на основе данных по геомеханической изученности транзитных пластов и целевого резервуара; - Выдача рекомендаций по безопасным условиям строительства скважин; - Выдача рекомендаций по интервалам и комплексу ГИС, для повышения информативности геомеханического разреза в районе проектной КП. |

- Условие выполнения работы

Работы по данному Техническому заданию выполняются на основе следующей исходной информации от Заказчика:

- действующие трехмерные геологические модели в проекте Petrel по моделируемым объектам;

- данные ГИС, интерпретации ГИС, инклинометрии, исследований керна, результатов испытаний, ГТИ, исследований флюидов по результатам бурения поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, существующих на дату начала работ;

- ПГИ – отчёты по результатам исследований;

- действующий проектный документ, регламентирующий разработку месторождения;

- актуальные данные по новым скважинам;

- Актуальные справки по данным пластовых давлений в районе строительства;

- сейсмические 2Д-профили, 3Д-кубы, данные ВСП, отчёты по НИР;

Работы по данному Техническому заданию выполняются на современном высокопроизводительном вычислительном оборудовании с использованием программного обеспечения:

- Разработка трехмерных геолого-геомеханических моделей проводится в ПО «Космос».

- Разработка одномерных геолого-геомеханических моделей, построение корреляционных зависимостей, обработка и верификация геологической и технологической информации проводится в программном обеспечении DARCY.

При проектировании, экспертизе решений, анализ и оптимизации технических и технологических решений необходимо предоставить следующую документацию:

- Геологический проект и программу на бурение скважины

- данные по пробуренным ранее скважинам, месторождениям аналогам

- Планируемые конструкции и заканчивания необходимы (ННС, ГС, длина горизонтов, количество портов)

При расследовании аварий, инцидентов или крупных происшествий необходимо предоставить следующую документацию (как минимум):

- Хронологию строительства

- Краткое описание предпосылок и причин инцидента

- Растворные и суточные рапорта

- Данные ГТИ (в цифровом виде и в графическом виде диаграмма ГТИ)

- Гидравлические расчеты (по запросу)

Исполнитель в установленный период, 7 дней до начала строительства скважины (при условии наличия проектного профиля), предоставляет информационный отчет/презентационный материал, содержащий сведения о видах выполненных работ и и/или сведения о трудозатратах специалистов Исполнителя (при необходимости); а также дополнительные материалы, созданные в процессе выполнения работ в отчетном периоде (электронные письма, аналитические записки, экспертизы и т.п.) при необходимости.

По завершении каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работ, подписанный Исполнителем в двух экземплярах, с приложением к нему необходимого количества документов и иных материалов, предусмотренных настоящим Техническим Заданием.

- Требования к документации

Результатом работ служат материалы в формате информационных отчетов или презентации с описанием выполненных работ, содержащие отображение всей необходимой информации с рекомендациями.

Перечень отчетной документации представлен в таблице № 2.

Таблица 2:

| Наименование документа | Формат предоставления | Периодичность | Требования к содержанию материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования к отчетной документации |  |  |  |
| Информационная презентация | В формате pptx, pdf | За 7 дней до начала строительства скважины. | Презентация должна содержать выводы и рекомендации по результатам моделирования и анализа проектной траектории |
| График совмещенных давлений | В формате Exсel/CSV | За 7 дней до начала строительства скважины. | Должна содержать градиенты начало поглощения, обрушения, пластовых давлений, ГРП с шагом 1 м |
| Информационный отчет | В формате pptx, pdf | По окончании строительства каждой скважины | Отчет должен содержать описание основных методик, описание и выводы по результатам бурения скважины |
| График совмещенных давлений | В формате Exсel/CSV | За 7 дней до начала строительства скважины. | Должна содержать градиенты начало поглощения, обрушения, пластовых давлений, ГРП с интервалом 1 м |

- Контроль качества

Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением акта сдачи-приемки работ. Перечень документации и иных материалов, подлежащих оформлению и сдаче на отдельных этапах выполнения работ, определяется настоящим Техническим Заданием.

- Условия привлечения субисполнителей

Допускается привлечение Субисполнителей по основному виду работ. Исполнитель несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими третьими лицами, как за свои собственные действия.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК {Краткое-Наименование-ДО-Заказчика} {Должность-Подписанта-Заказчика} ________________ {ФИО-Подписанта-Заказчика} М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ {Краткое-Наименование-ДО-Исполнителя} {Должность-Подписанта-Исполнителя} _______________ {ФИО-Подписанта-Исполнителя} М.П. |
| --- | --- |