Приложение №1

к Договору

№ _________

от «__» _____ 2026 г.

Техническое задание на оказание услуг по теме:

«Повышение эффективности разработки месторождения <<Название>>»

- Цели и задачи оказания услуг:

- Создание геолого-геомеханической модели;

- Выработка оптимальных решений по бурению и закачиванию;

- Сопровождения процесса ГРП.

- Периметр оказания услуг:

Месторождение <<Название>>

- Сроки оказания услуг:

Начало работ: с даты подписания

Длительность работ:

- Камеральный этап – в течение 4 мес.

- Полевой этап – в течение 3 мес.

- Описание Основного объема услуг:

Таблица 1:

| Наименование этапов Основного объема услуг | Описание Основного объема услуг |
| --- | --- |
| Этап 1. Создание секторной геомеханической модели и формирование подходов к ГРП по горизонтам Т-IV, Т-V северо-западного крыла (СЗК). | - Создание концепта геологии по горизонтам Т-IV и Т-V (СЗК) - Внедрение неучтенных в текущей модели КМГ скважин; - Верификация РИГИС по району СЗК; - Анализ седиментационных особенностей по керну; - Тектонический концепт в пределах СЗК; - Анализ сейсмических материалов в зоне СЗК. - Создание секторной геологической модели по горизонтам Т-IV и Т-V (СЗК) - Структурные построения; - Апскейлинг (выбор сетки, расчлененность); - Создание модели фаций, литологии; - Моделирование петрофизических свойств (Кп, Кпр, Кн/Кг); - Детерминистическая оценка начальных геологических запасов. - Интеграция данных для геомеханического моделирования, создание модели напряженно-деформированного состояния по горизонтам Т-IV и Т-V (СЗК) - Сбор, анализ, восстановление, взаимная интеграция данных для геомеханического моделирования: - ГИС и спецГИС; - геомеханические исследования керна (при наличии); - рапорта бурения; - данные освоения (при наличии); - замеры/опрессовки и испытания скважин; - проведенных ГРП; - кубы инверсии; - тектоническая модель. - Взаимная интеграция междисциплинарных данных - Анализ ранее выполненных геомеханических моделей Заказчика; - Создание/актуализация регрессионных зависимостей, разработка и верификация (калибровка) моделей механических свойств по опорным скважинам. - Разработка модели напряженно-деформированного состояния. - Верификация режима напряжений на основе комплексирования сейсмических данных модели напряженно-деформированного состояния разрывных нарушений и динамики зон разуплотнения. - Создание геомеханической модели по горизонтам Т-IV и Т-V (СЗК) - Создание секторной геомеханической модели в районе участка работ; - Проведение расчетов на геомеханической модели для плановых профилей скважин. Расчет «окна бурения» - «безопасного диапазона плотности бурового раствора» для обеспечения стабильности, устойчивости ствола скважины и разработка конструкции скважины с учетом интервалов несовместимого бурения и потенциальных геологических рисков - Оценка потенциала гидравлического разрыва пласта на основе геомеханических характеристик объектов разработки; - Риск-анализ технических решений по бурению, заканчиванию, интенсификации; - Формирование заключений и рекомендаций. - Формирование подходов к ГРП для скважины НСВ-14 по горизонтам Т-IV и Т-V (СЗК) - Анализ выполненных операций ГРП в окружении СЗК (первичный ГРП, рефрак); - Выработка оптимального дизайна ГРП на НСВ-14 (критерия оценки оптимального дизайна); - Выдача рекомендаций по подбору оптимальной рецептуры жидкости ГРП, контроль и анализ полученных результатов. |
| Этап 2. Полевое сопровождение ГРП на скважине НСВ-14 (8 сут). | - Выезд на место выполнения работ для полевого сопровождения ГРП (за пределы РФ); - Аудит флота ГРП; - Профильное участие в расследовании технических инцидентов, отклонений от плана работ ГРП. |

- Условие оказания услуг:

Услуги по данному техническому заданию оказываются на основе исходных данных, предоставляемых Заказчиком:

Данные по геологии.

- Скважинные данные (дела скважин, координаты устьев скважин (х, у, альтитуда), инклинометрия, результаты ГИС, в том числе исходные данные по специальным методам ГИС (FMI, ЯМК и т.д.), РИГИС с обоснованием петрофизической модели, попластовые и/или усредненные данные, результаты всех лабораторных исследований керна (рутинные и специальные исследования), полная база фотографий керна, полный отчет по фациальному моделированию (таблицы, планшеты с описанными фациями и т.д.), подробное описание фаций, результаты испытаний и опробований разведочных скважин (акты), результаты ГДИС, ПГИ (в т.ч. первичные данные в формате las), результаты исследований PVT;

- Данные по сейсмике, временные/глубинные амплитудные кубы 2D/3D, кубы результатов инверсии, описание скоростной модели, отчеты по обработке и интерпретации СРР;

- Проектно-техническая документация (подсчет запасов, оперативный пересчет запасов, дополнение к технологической схеме разработки, дополнение к технологическому проекту разработки и т.д.);

- 3D геологическая модель (Petrel/RMS) по месторождению <<Название>>

- Требования к документации:

При оказании услуг предусматривается отчетность в соответствии с согласованным в Наряд-Заказе Календарным планом (Приложение №2 к Наряд-Заказу): информационный отчет в 2 экземплярах на бумажном носителе – по одному экземпляру Заказчику и Исполнителю, графические и иные приложения.

Исполнитель передает информацию Заказчику по электронной почте в форматах:

- Информационный отчет, аналитические записки – MS WORD версии не ниже 2013г.;

- Презентационный материал – MS Power Point версии не ниже 2013г.;

- Графические приложения – PDF формат;

- Табличные приложения – MS EXCEL версии не ниже 2013г.;

- Геолого-геомеханическая модель – ПО Petrel и Eclipse версии не ниже 2016г.

Таблица 3:

| Наименование документа | Формат предоставления | Периодичность | Требования к содержанию материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационный отчет | В формате MS WORD версии 2013 и выше или в PDF формате | Согласно календарному плану | Титульный лист, содержание, список исполнителей |
| Графические приложения | PDF формат | Согласно календарному плану | Титульный слайд с названием приложения и весь сопутствующий графический материал |

- Контроль качества:

Приемка оказанного этапа осуществляется с оформлением акта сдачи-приемки услуг. Перечень документации и иных материалов, подлежащих оформлению и сдаче на отдельных этапах оказания услуг, определяется настоящим Техническим заданием.

- Условия привлечения субподрядчиков:

Исполнитель вправе привлекать Субисполнителей к оказанию услуг. Исполнитель несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими третьими лицами как за свои собственные действия.

- Иные условия оказания услуг:

Иные условия оказания услуг отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН