Приложение №1

к Заказу _____________от  ______ 20__ г.

к Договору № {Номер-Договора}

от {Дата-Договора}.

Техническое задание

на выполнение научно-технических работ по теме:

«Переобработка и комплексная интерпретация материалов сейсморазведочных работ МОГТ 3D в пределах {Название-Месторождения}»

Заказчик: {Полное-Наименование-Заказчика}

- Цели и задачи работ:

1.1.	Уточнение тектонического строения объекта и выделение разрывных нарушений различного порядка;

1.2.	Уточнение корреляции, улучшение прослеживаемости отражающих горизонтов, улучшение точности структурных построений;

1.3.	Уточнение коллекторских свойств объекта;

1.4.	Прогноз развития зон повышенной трещиноватости.

- Периметр работ:

{Полное-Наименование-Заказчика}, Приразломное месторождение

Место выполнения работ: {Город-Заказа}

- Сроки выполнения работ

Общие сроки выполнения работ: с момента подписания Заказа – {Дата-Завершения-Договора}.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Заказу).

- Содержание работ, особенности их выполнения и результаты:

Перечень работ с требованиями к работам и детализацией ожидаемых результатов представлены в Таблице №1

Таблица №1:

| Наименование работы | Требования к выполнению работ | Ожидаемые результаты | Описание работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Препроцессинг сейсмических данных | - Обработка сейсмических материалов должна выполняться с использованием современных программных и аппаратных средств по возможно более полному графу обработки с тестированием параметров и количественным контролем качества получаемых результатов после выполнения каждой значимой процедуры. Оптимальность подбора технических параметров обрабатывающих процедур и их последовательности обеспечивается интерпретационным контролем, выполняемым силами Исполнителя. - Исходные данные Заказчик передает исполнителю на носителях информации «жесткий диск», (USB HDD) - В обработке сейсмических данных участвуют PP- и PS-волны. Обработка должна выполняться с учетом специфики распространения PP- и PS- волн. - Обработка данных сейсморазведки должна проводиться в широком диапазоне частот (согласованном с частотным диапазоном источников сейсмических колебаний (как для PP, так и для PS)), с сохранением истинного соотношения амплитуд, обеспечивать высокое соотношение сигнал/помеха и направлена на выявление динамических и кинематических особенностей сейсмической записи. - При выполнении обработки данных сейсморазведки необходимо использовать методики и подходы, применяемые в условиях Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. В случае необходимости, выполняется их адаптация под текущие условия. - Подавление когерентных волн-помех должно выполняться путем формирования 3D модели помехи с последующим ее адаптивным вычитанием. На каждом этапе шумоподавления должен проводиться контроль искажения сигнальной составляющей сигнала, при необходимости выполняться адаптивное вычитание сигнала из модели помехи. Подавление кратных волн-помех выполняется через формирование модели помехи и адаптивного вычитания, контроль через АКФ, FX-разрезы. - На промежуточных этапах обработки выполняются миграционные преобразования по суммарным данным для контроля детальности разломных нарушений и сохранения дифракционных объектов (как для PP, так и для PS). Для оценки качества данных PS на промежуточных этапах PS данные переводятся во времена PP. - Миграционные преобразования должны выполняться в глубинной области до суммирования для PP и PS данных, с оригинальным размером бина (допускается только уменьшение размера бина), с предварительным уточнением поля скоростей миграции и параметров анизотропии, учитывающих негиперболический характер приращения времен пробега при расчете миграционного оператора. Построение детальной глубинно-скоростной модели среды должно выполняться с использованием различных видов томографии по отраженным волнам и метода полноволновой инверсии как по преломленным, так и по отраженным волнам. Максимальная частота уточнения FWI (полноволновая инверсия) в производственном режиме определяется по результатам тестирования (рассматриваемые диапазоны до 25 Гц). - Оценка сохранности рассеянной компоненты в процессе обработки. Построение дифракционных изображений и их атрибутов на ключевых этапах обработки. - Построение дифракционных изображений и их атрибутов по обработанным данным сейсморазведочных работ МОГТ-3D. - Диапазоны угловых коридоров и удалений частично-кратных сумм (на этапе получения угловых сумм и AVO-атрибутов) должны быть согласованы с Заказчиком. - Вышеперечисленные требования к качеству выполняемых работ должны обеспечить получение окончательных разрезов/кубов, пригодных для структурной и динамической интерпретации - На всех основных этапах обработки выполняется контроль качества выполнения процедур обработки со стороны группы интерпретационного сопровождения обработки, с целью сохранения/восстановления амплитуд и получения сейсмических данных, пригодных для выполнения геологических задач интерпретации и прогноза геологического строения целевых пластов, а в частности карбонатного интервала. - Методы контроля качества обработки сейсмических данных должны включать в себя: - Формирование БД скважин, выбор контрольных скважин, подготовка отбивок по основным ОГ; - Подготовка и интерпретация данных ГИС по контрольным скважинам для целей интерпретационного сопровождения обработки; - Расчет и анализ карт амплитудных, частотных характеристик по суммарным кубам, кубам диапазонов удалений/углов; анализ вертикальной и площадной изменчивости указанных характеристик с привлечением атрибутов когерентности и спектральной декомпозиции в целевых интервалах; разработка и согласование процедур и параметров ее минимизации с последующим контролем; - Визуальный анализ и количественная оценка сейсмограмм и разрезов до/после выбранных процедур обработки на основе расчета амплитудно-частотных и атрибутов компьютерного зрения. Выявление зон пониженной когерентности отражений, некорректной кинематики целевых ОГ, сквозных динамических аномалий; - Расчет и анализ зависимостей амплитуд отражений от удалений; сравнение полученных распределений с модельными по результатам AVO-моделирования и/или теоретическими распределениями, контроль КК, знаков R0/G в ходе последовательных процедур обработки; оценка и согласование процедур обработки и их параметров для восстановления истинных соотношений амплитуд; - Расчёт и анализ FX-разрезов по согласованным линиям; анализ разрезов и карт в целевом интервале и в широких окнах по частотным панелям с предварительным согласованием диапазонов; - Привязка скважин и извлечение импульсов с использованием кривых скоростей продольных и поперечных волн и плотности; анализ изменчивости сигнала по разрезу и по площади; разработка и согласование процедур и параметров с целью минимизации изменчивости сейсмического импульса; оценка спектра сейсмических импульсов, сопоставление АЧХ сейсмики и детерминистических импульсов, оценка фазовых характеристик. QC подавления кратных волн в карбонатном интервале разреза путем сопоставление волнового поля с одномерным моделированием в скважинах; - Проведение акустической детерминистической инверсии по полнократному кубу на ключевых этапах обработки, а для оценки качества подавления кратных – дополнительно, по кубам ближних и дальних удалений; - Контроль прослеживаемости горизонтов и разломов на разных стадиях обработки; - Контроль качества процедур балансировки спектра (нульфазовая деконволюция и пр.): оценка спектра сейсмических данных, привязка к волновому полю, сопоставление АЧХ сейсмики и детерменистических импульсов, оценка фазовых характеристик, анализ зависимости амплитуд отражений от удаления до и после указанной процедуры; - Оценка наличия и величины влияния расстановки (footprints) на основе анализа карт амплитудных, частотных характеристик по суммарным кубам, кубам диапазонов удалений/углов; разработка и согласование процедур и параметров ее минимизации с последующим контролем; - Определение и расчет оптимальных диапазонов удалений/углов, а также контроль за обработкой частично-кратных сумм; - Оценка сходимости t0 целевых ОГ со скважинными отбивками. - Анализ качества шумоподавления и других процедур сигнальной обработки в различных частотных панелях. - Экспресс кинематическая и динамическая интерпретация. Корреляция и оценка динамических характеристик опорных и целевых горизонтов | 1. Библиотеки геометрии, батиметрии и первичной редакции (ASCII-формат) 2. Библиотеки матриц поворота редакции (ASCII-формат) 3. Библиотеки операторов глобальной и локальной (по каждой ноде) калибровке (SEG-Y/ASCII) 4. Финальные скорости суммирования для PP-волн. Гамма, Vc и гамма эффективная для PS-волн в формате SEG-Y 5. Окончательные SPS-файлы и сетка грида в текстовом формате ASCII 6. Сейсмограммы ОПВ с введенной геометрией в формате SEG-Y по H, Z, X, Y компонентам 7. Сейсмограммы ОГТ/ОТО обработанные с сохранением амплитуд, после глобальной адаптации по H, Z, радиальной и трансверсальной компонентам в формате SEG-Y 8.Сейсмограммы ОГТ/ОТО обработанные с сохранением амплитуд после Up-Down (PP-волн) и Radial-Down (PS-волн) в формате SEG-Y (если Up-Down/ Radial-Down не применялась, то после этапа подавления кратных волн) 9.Сейсмограммы ОГТ/ОТО обработанные с сохранением амплитуд после этапа регуляризации для PP- и PS-волн в формате SEG-Y 10.Сейсмограммы CIG обработанные с сохранением амплитуд после глубинной миграции во временном и глубинном масштабах для PP- и PS-волн формате SEG-Y 11.Сейсмограммы CIG обработанные с сохранением амплитуд после глубинной миграции и постмиграционной обработки во временном масштабе для PP- и PS-волн в формате SEG-Y 12.Сейсмограммы CIG обработанные для целей расчета угловых сумм во временном масштабе для PP- и PS-волн в формате SEG-Y 13.Предварительные суммарные не мигрированные данные (Brute) по H, Z, X, Y компонентам в формате SEG-Y 14.Суммарные не мигрированные данные после применения матрицы поворота в формате SEG-Y по полученным компонентам 15.Суммарные не мигрированные данные, обработанные с сохранением амплитуд, после локальной калибровки по PP- и PS-волнам* в формате SEG-Y 16.Суммарные не мигрированные данные, обработанные с сохранением амплитуд, после up-down/radial-down деконволюции для PP- (время PP) и PS- (время PS*) волн в формате SEG-Y (если Up-Down/ Radial-Down не применялась, то после этапа подавления кратных волн) 17.Суммарные мигрированные данные, обработанные с сохранением амплитуд, после регуляризации для PP- (время PP) и PS- (время PS) волнам в формате SEG-Y 18.Суммарные мигрированные данные во временном и глубинном масштабах, обработанные с сохранением амплитуд, без обработки после суммирования, для PP- (время PP) и PS- (время PP) волн в формате SEG-Y 19.Суммарные мигрированные данные во временном масштабе, обработанные с сохранением амплитуд, с обработкой после суммирования, для PP- (время PP) и PS- (время PP) волн в формате SEG-Y 20.Финальная анизотропная глубинно-скоростная модель, с которой выполнялась миграция для PP- и PS-волн, в формате SEG-Y 21.Финальные параметры Томсена (эпсилон, дельта) для PP- и PS-волн, в формате SEG-Y 22.Глубинно-скоростная модель для перевода волнового поля во временной масштаб (если рассчитывалась), в формате SEG-Y 23.Результирующие материалы построения дифракционных изображений по сейсмическим данным по всей площади: файлы с изображениями и их атрибутами в формате segy 24.Карты атрибутов, связанные с прогнозом трещиноватости, в формате ASCII 25.Суммарные данные угловых и/или оффсетных наборов (PP- и PS-волн), интерсепта, градиента, продукта, флюид-фактора (AVO-атрибутов для PP- и PS-волн) в формате SEG-Y 26.Актуализированная структурно-тектоническая модель для целевого интервала, включающая интерпретацию разрывных нарушений в виде полигонов разломов по пластам, стиков во временном и глубинном масштабе. 27. Карты изохрон, интервальных времён, структурные карты и карты толщин (по опорным и целевым ОГ) 28. Обновлённая глубинно-скоростная модель 29. Карты STD по результатам построения структурных карт для принятой ГСМ 30. Сейсмические атрибуты, включая атрибуты AVO, когерентности, спектральной декомпозиции (спектрального разложения) для целевого интервала 31. Результаты акустической сейсмической инверсии (куб AIp) 32. Результаты синхронной AVA инверсии (кубы AIp,AIs,Vp/Vs,Rhob (при возможности) 33. Результаты Байесовской литоклассификации (прогнозные кубы, карты литотипов, коллектор-не коллектор, с учетом насыщения), 34. Прогнозные кубы/карты свойств продуктивных пластов (Нэфф, пористость, линейная емкость, др.) при наличии статистической связи, с учетом оценки неопределенностей 35. Модель трещиноватости (карты/кубы) 36. Законы время-глубина для привязанных скважин 37. Карты сейсмических атрибутов, которые могут быть использованы для качественной или количественной интерпретации для целевых интервалов 38. Полигоны сейсмофаций, при возможности выделения с учётом комплексирования со скважинными данными 39. Собранный интерпретационный проект с результатами структурно-тектонической и глубинно-скоростной моделями, результатами атрибутного анализа по суммарным данным с полигонами сейсмофаций, трендовыми картами (при получении), использованными угловыми суммами, импульсами, фоновой моделью, кубами упругих параметров и результатами интерпретации инверсии (кубы вероятности литотипов) и пояснительные материалы 40. Презентационный материал по этапам услуг с сопутствующим графическим материалом. | - Ввод данных и конвертация во внутренний формат обрабатывающей системы с сохранением исходного шага дискретизации - Ввод, присвоение и контроль корректности геометрии - Интерактивный контроль геометрии и исправление ошибок - Коррекция ухода часов (по результатам тестирования) - Коррекция смещения ПП и/или ПВ (по результатам тестирования) - Контроль качества сейсмических данных (выбор окна анализа, расчет карт атрибутов сейсмической записи: кратности, максимальные/RMS амплитуды, соотношение Aсиг/Aмкс, доминантная частота, ширина спектра и т.д.) - Предварительная коррекция амплитуд за сферическое расхождение - Получение априорных временных разрезов (Brute Stack) по всему объему данных по всем компонентам. Оценка пространственной освещенности данных с учетом специфики полевой методики (контроль качества суммарных данных для оценки возможности получения 3Д куба). - Анализ возможности уменьшения длинны записи до 5с (Ограничение длины записи рассматривается и согласовывается в процессе работ. Основной критерий при уменьшении – наличие сейсмической записи ниже отражения ассоциированного с акустическим фундаментом на 1,5-2 секунды). - Разворот ZXY-компонент в: вертикальную (геофон и гидрофон), трансверсальную, радиальную. Контроль качества выполненного поворота по сейсмограммам и суммам. Оценка информативности суммарных разрезов по PP и PS полям - Не менее двух итераций скоростного анализа в ручном (для формирования тренда) и автоматическом режимах (для PS поля в ручном режиме) - Амплитудная коррекция за объем источника |
| Этап 2. Сигнальная обработка – поле PP |  |  |  |
| Этап 2.1 Глобальная/локальная калибровка, подавление помех геофоны-гидрофоны/ Подавление вторичных пульсаций, PZ-суммирование, Дегостинг. UpDown/DownDown-деконволюция. |  |  | - Подавление случайного и когерентного шума: высокоамплитудных выбросов (спайков), сейсмической интерференции, шума волнения водной поверхности - Глобальная калибровка (учет собственных характер гидрофона и геофона через паспортные данные регистрирующего оборудования) - Регуляризация по ПВ/ПП. Уплотнение в процессе 3Д/4Д/5Д –регуляризации (для целей шумоподавления) - Моделирование поверхностной волны с учетом альясинга в сортировке ОТВ и ее адаптивное вычитание из данных (по результатам тестирования) - Подавление волн-помех в пространственном альясинге (один из методов – интерполяция данных для устранения эффекта с дальнейшим шумоподавлением и адаптивным вычитанием) - Подавление линейных помех через создание модели с последующим адаптивным вычитанием (сортировка вычитания тестируется) - Локальная калибровка (компенсация coupling эффекта). Оценка операторов выполняется по восходящему волновому полю. Калибровка выполняется по каждому ноду отдельно, оператор калибровки переменный по частотам - Подавление Vz помех в поле PP-волн. Подавление низкоскоростных когерентных помех особенно в ближней зоне удалений. - Up-Down/Down-Down деконволюция. Тестирование возможности изменения дискретизации данных на 4мс (при положительном результате). Выбор деконволюции выполняется по результату тестирования и оценку качества от ИСО. Полученный результат должен быть сравнен с классическим ослаблением кратных волн (MWD, T-P деконволюция (данные приводятся к нуль-фазовому виду)). В случае успешного теста выполнение этапов: ослабления волн-спутников со стороны приемника и источника, подавления донно-кратных волн, ослабления остаточных кратных волн-помех со стороны источника и приемника является необязательным. - Ослабление волн-спутников со стороны приемника и источника (Не требуется в случае успешного применения Up-Down/Down-Down деконволюции). Приведение данных к нуль-фазовому виду необходимо при отсутствии в графе Up-Down/Down-Down. - Подавление вторичных пульсаций. Оператор подавления получается двумя способами: 1) через использование теоретической сигнатуры источника 2) через использование экстрагированной сигнатуры источника. Процедура применяется по результату тестирования |
| Этап 2.2. Подавление помех, подавление кратных и внутрикратных волн-помех. Уточнение скоростей. Временная миграция после суммирования. |  |  | - Дополнительное подавление донно-кратных волн через сверточные методы и/или алгоритмы продолжения волнового поля (по результатам тестирования (MWD, MOMUL – CGG, либо аналоги)). Выбор алгоритма или отказ от процедур осуществляется по результатам тестирования - Ослабление остаточных кратных волн-помех со стороны источника и приемника. Процедура применяется по результату тестирования - Ослабление остаточных кратных волн-помех с использованием высокоразрешающего преобразования Радона. - Ослабление помех регулярного и нерегулярного типов с последующим адаптивным вычитанием модели помехи - Оценка необходимости подавления межслойных кратных волн. Подавление межслойных кратных волн по результату тестирования - Финальный детальный анализ скоростей ОГТ в автоматическом режиме - Временная миграция после суммирования Кирхгофф - Обработка после миграции по суммарным данным (шумоподавление, амплитудно-частотная балансировка и т.д.) |
| Этап 3. Сигнальная обработка – поле PS |  |  |  |
| Этап 3.1. Подавление помех. Коррекция смещения. Подавление вторичных пульсаций. PP-PS калибровка. Компенсация расщепления поперечной волны. Подавление вторичных пульсаций. Применение локальной калибровки. |  |  | - Подавление случайного и когерентного шума: высокоамплитудных выбросов (спайков), сейсмической интерференции, шума волнения водной поверхности. - Тестирование возможности изменения дискретизации данных на 4мс (при положительном результате). - Глобальная калибровка. Оценка необходимости поверхностно-согласованной коррекции амплитуд за ПП (при необходимости процедура применяется итеративно) - PP-PS калибровка (формируем соответствие отражений продольных и обменных волн). Первичный скоростной анализ PS-волн (количество итераций по результатам тестирования, уточняем гамму радиальной компоненты; уточнение скоростей Vc (обменной волны), создание G0 (соответствие скоростей P и S волн), Geff – параметр определяющий отношение эффективных скоростей Vp/Vs). Проверка G0 выполняется через перевод обменного поля во времена PP - Компенсация расщепления поперечной волны. Shear Wave Splitting Correction – SWS (CGG или аналоги) - Регуляризация по ПВ/ПП. Уплотнение в процессе 3Д/4Д/5Д-регуляризации (уточнение алгоритма в процессе тестирования; регуляризация для целей шумоподавления). - Подавление волн-помех в пространственном альясинге (один из методов – интерполяция данных для устранения эффекта с дальнейшим шумоподавлением и адаптивным вычитанием) - Подавление вторичных пульсаций. Оператор подавления получается двумя способами: 1) через использование теоретической сигнатуры источника 2) через использование экстрагированной сигнатуры источника. Процедура применяется по результату тестирования - Подавление линейных помех через создание модели и адаптивного вычитания (сортировка вычитания тестируется) Применение операторов локальной калибровки из обработки PP-волн для компенсации НЧ энергии в геофонах |
| - Этап 3.2. Radial-Down деконволюция. S-Дегостинг, подавление кратных волн-помех. |  |  | - Radial-Down деконволюция для PS-волн. Полученный результат должен быть сравнен с классическим ослаблением кратных волн (MWD, T-P деконволюция (данные приводятся к нуль-фазовому виду)). - Ослабление волн-спутников, необходимость применения основывается на результатах тестирования. Не требуется в случае успешного применения Radial-down decon. Приведение данных к нуль-фазовому виду необходимо при отсутствии в графе Radial-down decon. |
| Этап 3.3. Подавление остаточных помех. Финальный анализ Гамма. Подавление кратных. Временная миграция после суммирования. PS/PP скалирование. |  |  | - Подавление остаточных когерентных помех от PP-волн в области PS-волн - Финальный детальный анализ скоростей PP-PS калибровки - Ослабление остаточных кратных волн-помех с использованием высокоразрешающего преобразования Радона (по результатам тестирования) - Ослабление остаточных кратных волн-помех со стороны источника. Процедура применяется по результату тестирования - ССР бинирование, суммирование (с PS скоростями) - Перевод суммарных разрезов во времена PP - Временная миграция после суммирования (в PР временах) - Обработка после миграции по суммарным данным |
| Этап 4. Миграция до суммирования в глубинной области. Обработка мигрированных сейсмических изображений. Расчет AVO-атрибутов. |  |  |  |
| Этап 4.1. 5D регуляризация PP. Построение исходной ГСМ. Уточнение ГСМ с помощью FWI по преломленным волнам. |  |  | - МИГРАЦИЯ ДО СУММИРОВАНИЯ В ГЛУБИННОЙ ОБЛАСТИ - Регуляризация PP- данных с учетом специфики волнового поля. При получении 3Д объема приоритетным алгоритмом регуляризации выступает 5D регуляризация - Специальная подготовка данных к глубинным построениям. Подготовка данных для FWI (подбор импульса (теоретический, модельный, экстрагированный), специализированное шумоподавление данных для целей FWI) - Построение исходной изотропной глубинно-скоростной модели (ГСМ) на основе скоростей суммирования и/или ретроспективной модели. Тестирование варианта распространения скоростных характеристик скважинных данных по каркасу опорных ОГ. - Уточнение исходной ГСМ с применением технологии полноволновой инверсии (Full-waveform inversion) по рефрагированным волнам. Максимальная частота обновления полноволновой инверсии (Full-waveform inversion) определяется по результатам тестирования (максимальная рассматриваемая частота 25 Гц). Шаг уточнения по частотам определяется тестированием |
| Этап 4.2. Уточнение ГСМ с помощью FWI по отраженным волнам и томографии по PP волнам. 5D регуляризация PS. |  |  | - Уточнение ГСМ методом гибридно-сеточной томографии по отраженным волнам - Определение начальных параметров Томсена, формирование VTI анизотропной ГСМ - Уточнение АГСМ и параметров Томсена (при необходимости) методом сейсмической 3D послойной либо сеточной томографии с учетом скважинных данных (tomo ml, dip-constrained tomo, well-tie tomo – CGG, либо аналоги) - Уточнение АГСМ с применением технологии полноволновой инверсии (Full-waveform inversion) по рефрагированным и отраженным волнам. Подготовка данных для целей FWI (специализированное шумоподавление). Максимальная частота обновления полноволновой инверсии (Full-waveform inversion) определяется по результатам тестирования (максимальная рассматриваемая частота 25 Гц) - Регуляризация PS- данных с учетом специфики волнового поля. При получении 3Д объема приоритетным алгоритмом регуляризации выступает 5D регуляризация |
| Этап 4.3. PSDM по PP волнам. Уточнение ГСМ по PS волнам. PSDM по PS. Обработка мигрированных сейсмических изображений. Расчет AVO атрибутов. |  |  | - Тестирование параметров глубинной миграции PP-волн - Глубинная анизотропная миграция поля PP до суммирования. Пункты приема находятся на дне, а ПВ на полевом заглублении – после миграции данные находятся на уровне моря - Подготовка и уточнение ГСМ для PS-PSDM методом гибридно-сеточной томографии по обменным волнам - Тестирование параметров глубинной миграции PS-волн - Глубинная анизотропная миграция поля PS-волн до суммирования. Пункты приема находятся на дне, а ПВ на полевом заглублении – после миграции данные находятся на уровне моря - ОБРАБОТКА МИГРИРОВАННЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ - Перевод глубина-время PP- и PS- данных во времена PP - Второй этап подавления кратных волн по алгоритму Радона - Азимутально-зависимая коррекция остаточных кинематических подвижек - Коррекция остаточных кинематических и фазовых сдвигов. Получение атрибутов HTI анизотропии (Vfast/Vslow/FastAzimuth). Компенсация HTI анизотропии - Структурно-ориентированное моделирование частично-кратных волн-помех на основе сверточных технологий в интервале ниже акустического фундамента, с последующим 3D адаптивным вычитанием модели помехи - Когерентная фильтрация для подавления случайных помех - Удаление влияния системы наблюдения («фут-принтов») - Переменное по времени масштабирование амплитуд - Коррекция амплитуд и частот по сейсмограммам в сортировке OVT (аналоги SRAAC/FDAC) - Подбор финального закона мьютинга для PP- и PS- волн*. Финальное суммирование - Импульсная нульфазовая деконволюция (балансировка спектра) - Переменная по времени полосовая частотная фильтрация - Частотно-разделенная амплитудная балансировка амплитуд (при необходимости) - РАСЧЕТ AVO-атрибутов - Расчет AVO/AVA-атрибутов (интерсепт, градиент, флюид-фактор (опционно), продукт и т.д.) - Предподготовка сейсмограмм для целей получения угловых/оффсетных сумм - Расчет кубов частичных сумм по угловым коридорам и удалениям |
| Этап 5. Построение дифракционных изображений |  |  | - Полноазимутальная миграция ES360 для получения Дирекционных и Рефлекционных сейсмограмм. - Оптимизация интервала расчета выполняется по результатам тестирования с опорой на изучаемые целевые объекты. интервал I, II продуктивных плаcтов (Общая мощность порядка 100-150 м). - Получение сейсмических кубов в глубинной области по зеркальной (отраженной) и Дифракционной (рассеянной) компонентам, расчет атрибутов. - Постмиграционная обработка кубов Отраженной и Дифракционной Компоненты. |
| Этап 6. Интерпретационное сопровождение переобработки данных сейсморазведочных работ МОГТ 3D 2026 год |  |  | - Расчёт синтетических сейсмограмм по имеющимся скважинам для волн разных типов (PP-, PS-)*; - Привязка скважин и извлечение сейсмических сигналов по сейсмическим данным волн разных типов (PP-, PS-)*, оценённых с учётом скважинных данных; - Подготовка стратиграфических отбивок по скважинам, соответствующих основным сейсмическим горизонтам; - Контроль прослеживаемости горизонтов и разломов на разных стадиях обработки; - Построение кросс-плотов сейсмических глубин и соответствующих скважинных отбивок, региональных структурных карт на разных этапах обработки; - Расчет и анализ карт амплитудных, частотных характеристик; анализ вертикальной и площадной изменчивости указанных характеристик в постоянных по времени и конформных горизонтам окнах по кубам волн разных типов (PP-, PS)*; - Корреляция основных отражающих горизонтов и разрывных нарушений, существенных для построения ГСМ для глубинной миграции по разрезам волн разных типов (PP-, PS)*; - Анализ эффективности подавления кратных волн и других волн-помех; - Контроль согласованности моделей скоростей с ГИС, VSP; - Контроль согласованности между данными PP- и PS- волн на основе начального значения Vp/Vs(t). |
| Этап 7. Интерпретационное сопровождение переобработки данных сейсморазведочных работ МОГТ 3D 2027 год |  |  | - Динамический анализ и привязка скважин с извлечением сейсмических сигналов по сейсмическим данным волн разных типов (PP-, PS-)*, оценённых с учётом скважинных данных; - Контроль согласованности между данными PP- и PS- волн на основе текущего значения Vp/Vs(t); - Приведение временного масштаба к единому согласно текущему приближению Vp/Vs(t); - Выбор количества и диапазонов углов для формирования кубов частично-кратных угловых сумм; - Оценка результатов построения дифракционных изображений, выполнение качественной оценки сохранности рассеянной компоненты на дифракционных изображениях после ключевых этапов обработки; - Контроль соответствия ключевых ОГ по скважиным данным для кубов PP и PS - Оценка распределения AVO/AVA характеристик, полярности, отсутствие фазовых искажений и сходимость с синтетическими сейсмограммами. |
| - Этап 8. Структурная интерпретация сейсмических данных |  |  | - Визуальный анализ волновых полей на базе современных технологий объемной интерпретации (анимация, прозрачность и др.). Расчет и анализ разрезов мгновенных амплитуд, частот и фаз; - Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов на основе материалов скважин с учётом имеющихся представлений; - Корреляция отражающих горизонтов в стратиграфическом интервале от среднего-верхнего ордовика до верхней юры; - Детальная корреляция в интервале продуктивных пластов: I – продуктивный пласт в отложениях ассель-сакмарского яруса нижней перми; II – продуктивный пласт в отложениях гжельского яруса верхнего карбона; - Построение карт изохрон, интервальных времён - Трассирование тектонических нарушений различного порядка (с использованием разрезов когерентности, карт наклонов, азимутов, сейсмических атрибутов и т.д.), создание уточненной разломно-тектонической модели; - Построение глубинно-скоростной модели; - Построение структурных карт, карт толщин. |
| - Этап 9. Динамическая интерпретация сейсмических данных Прогноз развития трещиноватости |  |  | - Расчет и анализ сейсмических атрибутов, включая атрибуты AVO, когерентности, спектральной декомпозиции (спектрального разложения). Обоснование выбора атрибутов и окон для атрибутного анализа; - Акустическая сейсмическая инверсия суммарного куба для интервалов выше продуктивных (транзитных) и продуктивных отложений; - Синхронная AVA инверсия частично-кратных угловых сумм для интервалов выше продуктивных (транзитных) и продуктивных отложений; - Построение прогнозных кубов дискретных (литотипы, коллектор-не коллектор) и непрерывных (пористость) свойств продуктивных пластов. - Анализ куба дифракционной компоненты для прогноза трещиноватости. - Анализ связи параметров трещиноватости (плотность, ориентировка в пространстве, раскрытость и др.), выделенных по скважинам, с сейсмическими атрибутами специальной переобработки (дифракционной компонентой, атрибутами анизотропии скоростей) |

- Условие выполнения работы

Заказчик предоставляет до начала и в процессе проведения работ следующую информацию:

•	данные МОГТ 3D 680 кв. км;

•	данные скважин Приразломного НМ (керн, ГИС, ПГИ, ГДИС и др.). Результаты петрофизического и петроупругого моделирования предоставляются Заказчиком в объёме 5 скважин и корректировки не требуют.

- Требования к документации

После завершения работ, Заказчику (в сейсмический архив) в электронном виде передаются сейсмические материалы, представленные в Таблице 1 и 2, а также финальный информационный отчет с детальным описанием проведенной работы, обоснованности выбранного технологического графа, полученных результатов.

Таблица 2:

| Наименование документа | Формат предоставления | Периодичность | Требования к содержанию материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчёт | В формате MS WORD | По окончанию работ | В соответствие с техническим заданием. |
| Результаты интерпретации сейсмических данных (кубы) | Формат Petrel или tNavigator | По окончанию работ | В соответствие с техническим заданием. |

- Контроль качества

Приемка работ осуществляется с оформлением акта сдачи-приемки работ. Перечень документации и иных материалов, подлежащих оформлению и сдаче заказчику определяется настоящим Техническим Заданием.

- Условия привлечения субподрядчиков

По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе привлекать Субисполнителей к выполнению работ. Исполнитель несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими третьими лицами как за свои собственные действия.

- Иные условия выполнения работ

Иные условия выполнения работ по данному Техническому заданию отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора – главный геолог {Полное-Наименование-Заказчика} _________________{ФИО-Подписанта-Заказчика} | ИСПОЛНИТЕЛЬ Руководитель программы развития продуктов {Полное-Наименование-Исполнителя} ________________{ФИО-Подписанта-Исполнителя} |
| --- | --- |